| ASORTYMENT CZĘŚĆ III- ŚRODKI OCHRONY OSOBISTEJ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Asortyment | Parametry (wymagania minimalne) | Sztuk | Cena netto | Stawka VAT | Cena brutto | Wymogi | Parametry (wypełnia Wykonawca) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7* | 8* |
| 1) MASKA OCHRONNA FFP2 | 1. Maska ochronna FFP2: - wyrób medyczny w klasie I typ II lub typ II R zgodnie z normą E14683 - o ergonomicznym kształcie, - bez zaworu wydechowego; - z usztywnieniem na nos w postaci metalowej blaszki, - efektywność filtracji bakteryjnej BFE min. 98 %; - mocowanie za pomocą gumek; - nie zawiera lateksu; - rozmiar uniwersalny, - minimum 3-warstwowa. 2. Każda maska pakowana osobno w przezroczystą folię. 3. Każda maseczka powinna posiadać nadrukowaną: - Nazwę własną produktu - Nazwę producenta - CE wraz czterocyfrowym z numerem jednostki notyfikacyjnej - Numer normy, którą dany produkt spełnia - Oznakowanie Klasy produktu tj. FFP2 - instrukcję obsługo w języku polskim 3. Gwarancja min. 24 miesiące** . 4. Deklaracja zgodności z normami UE. 5. Nazwa oferowanej maski* Producent:........................................ Typ:................................................... | 23700 |  |  |  | TAK TAK TAK TAK TAK PODAĆ TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK |  |
| 2) FARTUCH JEDNORAZOWY NIEJAŁOWY | 1. Fartuch jednorazowy niejałowy: - wykonany z włókniny polipropylenowej o gramaturze min. 20g/m2; - wiązany na troki; - rękaw zakończony gumką bez elementów lateksowych lub mankietem; - rozmiar uniwersalny o wymiarach 120 cm (+/- 5 cm) x 140 cm (+/- 10 cm); - kolor do wyboru przez Wykonawcę; - wyrób medyczny ( vat 8%) 2. Gwarancja min. 24 miesiące** 3. Deklaracja zgodności z normami UE. | 14000 |  |  |  | TAK TAK PODAĆ TAK TAK PODAĆ TAK PODAĆ TAK PODAC TAK TAK TAK |  |
|  | RAZEM W CZĘŚCI III: |  |  |  |  |  |  |